ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ К ЗАКУПУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Лот № 1 «Набор реагентов"SARS - CoV2 - ПЦР" для выявления РНК вируса SARS - CoV2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР режиме реального времени» в количестве 10 ( десять ) упаковок на общую сумму 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге;

Набор реагентов SARS-CoV2-ПЦР

Набор реагентов предназначен для выделения РНК из клинического материала с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации к ДНК вируса SARS-CoV2 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.

Чувствительность (выявление не менее 1000 копий молекул к ДНК  вируса SARS-CoV2 при выделении из 1 мл образца)-100%

Специфичность (по стандартной панели предприятия отрицательных РНК-экстрактов)-100%

Содержит раегенты для выделения РНК

Набор реагентов рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Набор дополнительно комплектуется:

1.	Микропробирки для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 штук;

2.	Микропробирки объемом 1,5 мл – 10 шт.

Состав набора:

- Лизирующий раствор (ЛР);

- Реагент для преципитации (РП);

- Промывочный раствор №1 (ПР-1);

- Промывочный раствор №2 (ПР-2);

- «ЭБ» -элюирующий буфер;

-«ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции;

- «FRP-смесь»;

- «Супермикс-ОТ»- реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО;

- «ОК» - отрицательный контроль;

- «ПК» - положительный контроль;

- Минеральное масло;

- Н2О.

Приборная база детекции: Приборная база: «iQiCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», («Bio-Rad», США),

«Rotor-Gene» («QIAGEN», Германия).

Каналы: HEX, FAM

- Лот № 2 «Фольговые на 2ой этап - Набор реагентов"SARS - CoV2 - ПЦР" для выявления РНК вируса SARS - CoV2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР режиме реального времени» в количестве 362 (триста шестьдесят две ) упаковок на общую сумму 28 960 000 (двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч ) тенге;

Набор реагентов предназначен для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Материалом для проведения ПЦР служат пробы РНК, полученные в результате проведения выделения нуклеиновых кислот из клинического материала. Набор реагентов рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы.

1 «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений  0,5 ± 0,1 мл 1 пробирка

2«FRP-смесь» Жидкость светло-сиреневого цвета, допускается выпадение осадка, смесь ген-специфичных олигонуклеотидных праймеров и  флуоресцентно-меченого зонда 300 ± 10 мкл 1 пробирка

3 «ПК» - положительный контроль Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, содержащая специфические фрагменты кДНК вируса SARS-CoV-2 (в составе генно-инженерных конструкций) 120 ± 10 мкл 1 пробирка

4 «ОК» - отрицательный контроль Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 120 ± 10 мкл 1 пробирка

5 «Минеральное масло» Прозрачный бесцветный вязкий раствор, допускается образование осадка 1,5 ± 0,1 мл 1 пробирка

6 «H2O»  Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, деионизированная вода, очищенная от РНКаз и ДНКаз  1,0 ± 0,1 мл 1 пробирка

Возможно 12 независимых постановок ПЦР по 8 определений, включая контрольные образцы в объеме реакционной смеси 25 мкл.                                                                                                                                                                                                               Приборная база:

«iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США), «Rotor-Gene» («QIAGEN», Германия)

Каналы:

FAM/Green, R6G/JOE/HEX/

VIC/Yellow

Набор реагентов необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре от -16ºС до -25ºС в течение всего срока годности.Для компонентов «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» допускается не более 12 циклов разморозки-заморозки.После вскрытия, все компоненты набора «CAMOMILE-COVID19-ПЦР» пригодны для использования в течение 6 месяцев.

Срок хранения набора − 12 месяцев со дня выпуска. Транспортирование набора допускается при температуре от +2ºС до +8ºС не более 3 суток.

- Лот № 3 «Транспортные среда (ТС) "SARS - CoV2 - ПЦР"» в количестве 310 (триста десять ) упаковок на общую сумму 3255000(три миллиона двести пятьдесят пять тысяч ) тенге;

Транспортная среда (ТС) в комплекте c 1,0 ± 0,1 мл 100 резьбовых пробирок

Транспортная среда (ТС)

РК-ИМН-5№020836

Набор реагентов «ТС-ПЦР» для транспортировки и хранения образцов клинического материала Водно-солевой буферный раствор с добавлением консерванта, прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений для транспортировки и хранения образцов клинического материала (соскобы/мазки эпителиальных клеток из слизистой ротоглотки, носоглотки, урогенитального тракта, кожи, прямой кишки, конъюнктивы глаз) для последующего выделения нуклеиновых кислот и выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР (комплект 2)

1,0 ± 0,1 мл	100 резьбовых пробирок

- Лот № 4 «Набор реагентов для выделения РНК короновируса SARS-COV-2 методом ПЦР в реальном времени "ОТ-ПЦР-РВ- SARS-COV-2 " (для 1 этапа на выделение - автомата) для работы на аппарате Automag96» в количестве 295 (двести девяносто пять ) упаковок на общую сумму 12 095 000 (двенадцать миллионов сто девяносто пять тысяч  ) тенге

Набор  реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени.

Комплект состоит из реагентов для  проведения ОТ-ПЦР-РВ анализа для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2.

Набор реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2  комплект реагентов в исполнения жидкой реакционной смеси рассчитан на проведение 100 реакций, включая контрольные образцы. Постановка ОТ-ПЦР-РВ осуществляется на специальных приборах, например, «АНК-32 (32М, 48)» (ИАП РАН, г. Санкт-Петербург), CFX-96 (Bio-Rad, США),  RotorGene (Qiagen, Германия), DTprime (ДНК-Технология, Россия), QuantStudio5 (Thermofisher, США) или эквивалентных по характеристикам.

Так же в состав входит положительный контрольный образец.

Обнаружение фрагментов нуклеиновых кислот коронавируса SARS-CoV-2 основано на использовании метода одностадийной реакции обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) в одной микропробирке.

При амплификации с помощью ОТ-ПЦР-РВ используют два олигонуклеотидных праймера, фланкирующих фрагмент гена orf1ab генома коронавируса SARS-CoV-2, два олигонуклеотидных праймера, фланкирующих фрагмент гена N генома коронавируса SARS-CoV-2, два олигонуклеотидных праймера, фланкирующих нуклеиновые кислоты (НК) внутреннего положительного контроля ОТ-ПЦР-РВ (виртуальная последовательность не встречающаяся в природе), два олигонуклеотидныхпраймера, фланкирующих НК внутреннего положительного контроля выделения (виртуальная последовательность не встречающаяся в природе), а также четыре флуоресцентных зонда (FAM, HEX, ROX и Cy5).

Набор реагентов реализует преимущества мультиплексной ОТ-ПЦР-РВ в части одновременного выявления в одной пробе двух фрагментов РНК коронавируса SARS-CoV-2, а также двух контролей анализа по разным каналам детекции флуоресценции. Сигналы флуоресценции регистрируются независимо друг от друга: внутренний положительный контроль выделения РНК; ген orf1ab, ген N, внутренний положительный контроль ОТ- ПЦР-РВ.

Для контроля обратной транскрипции РНК используют внутренний положительный контроль обратной транскрипции. Регистрация роста сигнала по отдельному каналу свидетельствует об успешном проведении обратной транскрипции РНК в каждой конкретной микропробирке.

Чувствительность: 1,0х103 (1000) копий РНК в миллилитре пробы; диагностическая чувствительность 100 %. Воспроизводимость не менее 97 %.

Специфичность: диагностическая специфичность 100 %. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты при анализе образцов НК респираторных инфекций: вирусы тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), гриппа типа А H1N1, H5N1 и В, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), аденовирусы, Coxiella burnetii отсутствовали.

Формат комплекта реагентов позволяет работать как дробно с кратностью использования до 1 пробирки (образца), так и полным комплектом для оптимизации рабочего процесса и снижения нагрузки на персонал лаборатории.

Состав комплекта реагентов:

- Внутренний положительный контроль выделения-1 мл

- Отрицательный контрольный образец выделения-1 мл

- Реакционная смесь - 1,5 мл

- Внутренний положительный контроль обратной транскрипции - 0,02 мл

- Смесь ферментов - 0,02 мл

- Положительный контрольный образец

- Раствор для разбавления ПКО-1 мл

Условия хранения комплекта реагентов:

Вариант в исполнении жидкой реакционной смеси: в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 16 до минус 20 °С. Суммарный срок хранения, при температуре от плюс 2 до плюс 8 °С не должен превышать 5 суток в течение срока годности набора реагентов.

МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛУҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

- Лот № 1 "нақты уақыт режимінде от - ПТР әдісімен клиникалық материалда SARS - CoV2 вирусының РНҚ анықтауға арналған"SARS - CoV2-ПТР" реагенттер жиынтығы" жалпы сомасы 1 200 000 ( бір миллион екі жүз мың ) теңгеге 10 (он) орам мөлшерінде;

SARS-CoV2-ПТР реагенттер жиынтығы

Реагенттер жиынтығы РНҚ-ны клиникалық материалдан бөліп алуға арналған, содан кейін нақты уақыт режимінде будандастыру-флуоресценттік детекциясы бар SARS-CoV2 вирусының ДНҚ-ға кері транскрипция және күшейту реакциясы.

Сезімталдық (1 мл үлгіден бөлу кезінде SARS-CoV2 вирусының ДНҚ-на молекулалардың кемінде 1000 көшірмесін анықтау) -100%

Ерекшелігі (кәсіпорынның стандартты панеліне сәйкес теріс РНҚ сығындылары) -100%

Құрамында РНҚ оқшаулауға арналған раегенттер бар

Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 96 үлгіге талдау жүргізуге есептелген. Жинақ қосымша жинақталады:

1. Көлемі 0,2 мл ОТ-ПТР арналған микрокробиркалар-100 дана;

2. Көлемі 1,5 мл микрокробиркалар-10 дана.

Жинақтың құрамы:

- Лизациялайтын ерітінді (ЛР);

- Преципитацияға арналған Реагент (РП);

- №1 жуу ерітіндісі (ПР-1);

- №2 жуу ерітіндісі (ПР-2);

- "ЭБ" - элюирующий буфер;

- "ОКЭ" - экстракцияны теріс бақылау;

- "FRP қоспасы";

- "Супермикс - ОТ" -құрамында ШҚО бар ОТ-ПТР үшін реакциялық қоспа;

- "ОК" - теріс бақылау;

- "ӨК" - оң бақылау;

- Минералды май;

- Н2О.

Детекцияның аспаптық базасы: аспаптық база: "iQiCycler", "iQ5 iCycler", "CFX96", ("Bio-Rad", АҚШ),

"Rotor-Gene "("QIAGEN", Германия).

Арналар: HEX, FAM

- Лот № 2 "2 - кезеңге фольга - жалпы сомасы 28 960 000 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз алпыс мың ) теңгеге 362 (үш жүз алпыс екі ) орам мөлшерінде нақты уақыт режимінде от - ПТР әдісімен клиникалық материалда SARS - CoV2 вирусының РНҚ анықтауға арналған"SARS-CoV2-ПТР" реагенттер жиынтығы" ;

Реагенттер жиынтығы нақты уақыт режимінде ОТ-ПТР әдісімен клиникалық материалда SARS-CoV-2 вирусының РНҚ анықтауға арналған. ПТР материалы-клиникалық материалдан нуклеин қышқылдарының бөлінуі нәтижесінде алынған РНҚ үлгілері. Реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 96 үлгіге талдау жүргізуге есептелген.

1 "Супермикс-ОТ" -құрамында бөгде қоспалары жоқ мөлдір түссіз сұйықтық бар ОТ-ПТР-ға арналған реакциялық қоспа 0,5 ± 0,1 мл 1 пробирка

2" FRP қоспасы " ақшыл сирень түсті сұйықтық, тұнбаға жол беріледі, генге тән олигонуклеотидті праймерлер мен флуоресцентті таңбаланған зондтың қоспасы 300 ± 10 мкл 1 түтік

3" ПК " -оң бақылау құрамында SARS-CoV-2 вирусының кднқ-ның ерекше фрагменттері бар (гендік-инженерлік конструкциялардың құрамында) бөгде қоспалары жоқ мөлдір түссіз сұйықтық 120 ± 10 мкл 1 пробирка

4" ОК " - теріс бақылау бөгде қоспалары жоқ мөлдір түссіз сұйықтық 120 ± 10 мкл 1 пробирка

5" минералды май " мөлдір түссіз тұтқыр ерітінді, 1,5 ± 0,1 мл тұнба түзілуіне жол беріледі 1 пробирка

6" H2O " бөгде қоспалары жоқ мөлдір түссіз сұйықтық, Рназ және ДНКаз-дан тазартылған деионизацияланған су 1,0 ± 0,1 мл 1 пробирка

Реакциялық қоспаның 25 мкл көлеміндегі бақылау үлгілерін қоса алғанда, 8 анықтама бойынша ПТР-дың 12 тәуелсіз қойылымы болуы мүмкін. Аспаптық база:

"iQ iCycler", "iQ5 iCycler", "CFX96" ("Bio-Rad", АҚШ), "Rotor-Gene" ("QIAGEN", Германия)

Арналар:

FAM/Green, R6G/JOE/HEX/

VIC/Yellow

Реагенттер жиынтығын түпнұсқалық қаптамада-16ºс-тан-25ºС-қа дейінгі температурада барлық жарамдылық мерзімі ішінде сақтау қажет."Супермикс-ОТ", "FRP-қоспа", "ПК" компоненттері үшін 12 еріту-мұздату циклынан артық емес рұқсат етіледі.Ашылғаннан кейін "CAMOMILE-COVID19-ПТР" жиынтығының барлық компоненттері 6 ай бойы пайдалануға жарамды.

Жинақтың сақтау мерзімі-шығарылған күннен бастап 12 ай. Жинақты тасымалдауға +2ºС-тан +8ºС-қа дейінгі температурада 3 тәуліктен аспайтын мерзімде жол беріледі.

- Лот № 3 "SARS - CoV2 - ПТР "көлік ортасы (КҚ)" жалпы сомасы 3255000 (үш миллион екі жүз елу бес мың ) теңгеге 310(үш жүз он ) орам көлемінде;

Көлік ортасы (КҚ) жиынтықта c 1,0 ± 0,1 мл 100 бұрандалы пробиркалар

Көлік ортасы (КО)

ҚР-ММБ-5№020836

Клиникалық материалдың үлгілерін тасымалдауға және сақтауға арналған "ТС-ПТР" реагенттерінің жиынтығы консервант қосылған су-тұзды буферлік ерітінді, клиникалық материалдың үлгілерін тасымалдауға және сақтауға арналған бөгде қоспалары жоқ мөлдір түссіз сұйықтық (ауыз-жұтқыншақтың, жұтқыншақтың, урогенитальды жолдың, терінің, тік ішектің, көз конъюнктивасының шырышты қабығынан эпителий жасушаларының қырындылары/жағындылары) кейіннен нуклеин қышқылдарын бөлу және ПТР әдісімен инфекциялық аурулардың қоздырғыштарын анықтау үшін (2-жинақ)

1,0 ± 0,1 мл 100 бұрандалы түтік

- Лот № 4 "Нақты уақытта ПТР әдісімен SARS-COV-2 короновирусының РНҚ бөлуге арналған реагенттер жиынтығы "от-ПТР-РВ - SARS-COV-2" AUTOMAG96 аппаратында жұмыс істеу үшін (Автоматты бөлуге 1 кезең үшін)" жалпы сомасы 12 095 000 (он екі миллион бір жүз тоқсан бес мың ) теңгеге 295 (екі жүз тоқсан бес ) орам мөлшерінде

SARS-CoV-2 коронавирусының РНҚ-ны нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция арқылы анықтауға арналған реагенттер жиынтығы.

Жинақ SARS-CoV-2 коронавирусының РНҚ-ны анықтау үшін RT-ПТР-РВ талдауын жүргізуге арналған реагенттерден тұрады.

SARS-CoV-2 коронавирусының РНҚ-ны анықтауға арналған ОТ-ПТР-РВ реагенттер жиынтығы сұйық реакциялық қоспаны орындаудағы реагенттер жиынтығы бақылау үлгілерін қоса алғанда, 100 реакция жүргізуге есептелген. От-ПТР-РВ қою арнайы аспаптарда жүзеге асырылады, мысалы, "ҚХА-32 (32м, 48)" (РҒА ИАП, Санкт-Петербург қ.), CFX-96 (Bio-Rad, АҚШ), RotorGene (Qiagen, Германия), DTprime (ДНҚ-технологиясы, Ресей), QuantStudio5 (Thermofisher, АҚШ) немесе сипаттамалары бойынша баламалы.

Сондай-ақ, композицияға оң бақылау үлгісі кіреді.

SARS-CoV-2 коронавирусының нуклеин қышқылдарының фрагменттерін анықтау бір микро түтікте нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакциямен (ОТ-ПТР-РВ) біріктірілген бір сатылы кері транскрипция реакциясын қолдануға негізделген.

РТ-ПТР-РВ көмегімен күшейту кезінде SARS-CoV-2 коронавирус геномының orf1ab генінің фрагментін қаптайтын екі олигонуклеотидті праймер, SARS-CoV-2 коронавирус геномының N генінің фрагментін қаптайтын екі олигонуклеотидті праймер, екі олигонуклеотидті праймер қолданылады. (табиғатта кездеспейтін виртуалды бірізділік) , сондай-ақ, төрт флуоресцентті зонд (FAM, HEX, ROX және Cy5).

Реагенттер жиынтығы SARS-CoV-2 коронавирусының РНҚ-ның екі фрагментін бір сынамада бір уақытта анықтау, сондай-ақ флуоресценцияны анықтаудың әртүрлі арналары арқылы талдаудың екі бақылауының артықшылығы бар. Флуоресценция сигналдары бір-біріне тәуелсіз тіркеледі: РНҚ бөлінуінің ішкі оң бақылауы; orf1ab гені, N гені, ОТ - ПТР-РВ ішкі оң бақылауы.

РНҚ-ның кері транскрипциясын бақылау үшін кері транскрипцияның ішкі оң бақылауы қолданылады. Жеке арна арқылы сигналдың өсуін тіркеу әр нақты микро түтікте РНҚ-ның кері транскрипциясының сәтті жүргізілгенін көрсетеді.

Сезімталдық: сынаманың миллилитрінде РНҚ-ның 1, 0х103 (1000) көшірмесі; диагностикалық сезімталдық 100 %. Репродуктивтілік кемінде 97%.

Ерекшелігі: диагностикалық ерекшелігі 100%. Респираторлық инфекциялардың СК үлгілерін талдауда жалған оң және жалған теріс нәтижелер: ауыр жіті респираторлық синдромның (SARS-CoV), Таяу шығыс респираторлық синдромының (MERS-CoV), А типті H1N1, H5N1 және В тұмауының вирустары, респираторлық синцитиальды вирус (РСВ), аденовирустар, Coxiella burnetii жоқ.

Реагенттер жиынтығының форматы 1 пробиркаға (үлгіге) дейін пайдалану еселігімен бөлшектеп жұмыс істеуге, сондай-ақ жұмыс процесін оңтайландыру және зертхана персоналына жүктемені азайту үшін толық жинақпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Реагенттер жиынтығының құрамы:

- Бөлінуді ішкі оң бақылау-1 мл

- Бөлінудің теріс бақылау үлгісі - 1 мл

- Реакциялық қоспа-1,5 мл

- Кері транскрипцияны ішкі оң бақылау - 0,02 мл

- Ферменттер қоспасы - 0,02 мл

- Оң бақылау үлгісі

- ПКО сұйылтуға арналған ерітінді-1 мл

Реагенттер жиынтығын сақтау шарттары:

Сұйық реакциялық қоспаны орындаудағы нұсқа: құрғақ, жарықтан қорғалған жерде минус 16-дан минус 20 °С-қа дейінгі температурада сақтаудың жиынтық мерзімі плюс 2-ден плюс 8 °с-қа дейінгі температурада реагенттер жиынтығының жарамдылық мерзімі ішінде 5 тәуліктен аспауы тиіс.